AI质监 Demo 实现、验收与下一步说明

日期: 2026-05-25

范围: 钢筋材料点数、钢筋套筒露丝检查、混凝土表面疑似异常提示

定位: 现场质检辅助 Demo，不替代正式质量验收结论

1. 一句话结论

本轮已经把现场照片整理成可运行的 AI 质检 Demo 流程: 能自动归类素材、检查拍照质量、输出标注图、CSV/JSON 报告和人工复核状态。当前可以向领导汇报“具备试点基础”，但不能说已经达到生产级自动验收。

最适合优先演示的能力是:

1. 钢筋材料点数: 端面清晰照片可做辅助点数，侧面或遮挡照片必须补拍。

2. 钢筋套筒露丝: 可定位套筒和左右露丝区域，但必须先确认项目允许露丝阈值，未确认前不输出合格/不合格。

3. 混凝土表面: 可做疑似异常区域圈选，当前不建议承诺蜂窝、麻面、裂缝等类别精判。

2. 已经具体实现了什么

2.1 通用素材清单与拍照质量检查

已实现:

• 读取 `E:\yolo\素材` 下现场照片和视频，不改动原始文件。

• 生成现场素材清单，记录文件路径、媒体类型、尺寸、场景候选、拍照标签、复核状态。

• 建立三个场景目录: `rebar_material_counting`、`rebar_coupler_thread_qc`、`concrete_surface_qc`。

• 自动识别基础拍照问题: 模糊、过曝、欠曝；同时支持裁切、目标缺失、眩光、遮挡等人工/预设标签进入复核表。

• 生成拍照质量复核表和当前素材汇总。

当前素材结果:

• 共索引 27 个媒体文件。

• 混凝土表面: 10 张。

• 钢筋套筒露丝: 5 张。

• 钢筋材料点数: 7 张。

• 未归类/视频/现场记录: 5 个。

• 当前复核状态: 14 个 ready，7 个 needs_review，6 个 needs_recapture。

主要输出:

• `E:\yolo\datasets\field_qc\reports\media_manifest.csv`

• `E:\yolo\datasets\field_qc\reports\capture_quality_review.csv`

• `E:\yolo\datasets\field_qc\reports\current_survey_summary.md`

2.2 规则书与会议待确认项

已实现:

• 定义了 AI 质检提交必须带的现场元数据: 项目、检查区域、楼层/区域、构件或材料编号、拍摄人、时间、场景。

• 定义了三类场景的拍照要求。

• 定义了混凝土表面第一阶段缺陷/异常分类。

• 明确标出无法由技术侧自行决定的业务规则。

必须开会确认:

• 钢筋材料点数的业务口径: 按根、按捆、按批次，还是按收料单明细行。

• 套筒露丝阈值: 按可见丝扣数、外露长度，还是二者都要；是否按套筒类型和钢筋直径区分。

• 需要长度、宽度、面积时，现场是否接受放置比例尺或使用固定拍摄标定。

主要输出:

• `E:\yolo\datasets\field_qc\reports\field_qc_rulebook.md`

• `E:\yolo\datasets\field_qc\reports\field_qc_rulebook.json`

2.3 钢筋材料点数 Demo

已实现:

• 对端面清晰的钢筋束照片，检测可见钢筋端面候选点。

• 输出标注图、检测数量、置信度、人工复核状态。

• 对侧面堆放、遮挡严重、非端面照片，不输出精确数量，直接标记补拍或复核。

• 对背景干扰、候选区域偏边缘等情况，不直接采信数量，标记为人工复核。

现场跑数结果:

• 当前 7 张材料相关照片中，6 张是侧面/遮挡视角，系统标记为 `recapture_required`。

• 1 张端面照片可生成候选点数，但由于候选簇偏边缘，系统标记为 `needs_review`，不作为最终收料数量。

主要输出:

• 标注图: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_material_counting\predictions`

• CSV 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_material_counting\reports\rebar_material_count_report.csv`

• JSON 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_material_counting\reports\rebar_material_count_report.json`

• 摘要: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_material_counting\reports\rebar_material_count_summary.md`

不能承诺:

• 不能用侧面堆放照片做精确点数。

• 不能替代材料收货结算。

• 没确认点数单位前，不做库存差异或收料单自动对账。

2.4 钢筋套筒露丝 Demo

已实现:

• 检测套筒大致位置。

• 生成左侧、右侧露丝区域。

• 估算左右可见螺纹数量。

• 支持配置最大允许露丝数阈值。

• 若阈值未配置，强制输出 `needs_standard_confirmation`，不输出合格/不合格。

• 将裁切、眩光、模糊、锈蚀、遮挡、钢筋重叠等情况写入复核原因。

现场跑数结果:

• 当前 5 张套筒照片全部生成了标注图和左右露丝估计。

• 因为项目露丝标准尚未确认，5 张全部保持 `needs_standard_confirmation`。

• 其中有照片存在遮挡或两侧不完整，额外标记 `both_coupler_sides_required` 或 `occlusion_present`。

主要输出:

• 标注图: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_coupler_thread_qc\predictions`

• CSV 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_coupler_thread_qc\reports\rebar_coupler_thread_qc_report.csv`

• JSON 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_coupler_thread_qc\reports\rebar_coupler_thread_qc_report.json`

• 摘要: `E:\yolo\datasets\field_qc\rebar_coupler_thread_qc\reports\rebar_coupler_thread_qc_summary.md`

不能承诺:

• 没有项目阈值时，不能输出合格/不合格。

• 没有比例尺或标定时，不能输出毫米级外露长度。

• 现阶段属于筛查证据，不是最终质量判定。

2.5 混凝土表面疑似异常 Demo

已实现:

• 对混凝土表面照片进行疑似异常区域圈选。

• 支持 overview 和 close-up 照片的关联。

• 输出异常类别、置信度、标注图、复核状态。

• 做了测量门禁: 没有比例尺时，不输出宽度、长度或面积。

现场跑数结果:

• 当前 10 张混凝土表面照片均已生成疑似区域标注。

• 当前照片主要包含正常表面、色差、修补痕迹、接缝、水印等，缺少明确蜂窝、麻面、露筋、孔洞、裂缝等正样本。

• 因此本阶段建议表述为“疑似异常提示”，不建议表述为“混凝土缺陷自动判定”。

主要输出:

• 标注图: `E:\yolo\datasets\field_qc\concrete_surface_qc\predictions`

• CSV 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\concrete_surface_qc\reports\concrete_surface_qc_report.csv`

• JSON 报告: `E:\yolo\datasets\field_qc\concrete_surface_qc\reports\concrete_surface_qc_report.json`

• 摘要: `E:\yolo\datasets\field_qc\concrete_surface_qc\reports\concrete_surface_qc_summary.md`

不能承诺:

• 当前不能稳定区分蜂窝、麻面、裂缝、露筋等具体缺陷。

• 没有比例尺时不能输出缺陷面积或裂缝宽度。

• 不替代质检员最终验收。

3. 怎么验收

3.1 技术侧验收

验收命令:

& 'C:\Users\R\.cache\codex-runtimes\codex-primary-runtime\dependencies\python\python.exe' -m unittest tests.test_field_qc_inventory tests.test_field_qc_rules tests.test_rebar_material_counter tests.test_rebar_coupler_qc tests.test_concrete_surface_qc

openspec validate "add-ai-qc-field-inspection" --type change --strict --no-interactive

通过标准:

• 单元测试全部通过。目前为 36 个测试通过。

• OpenSpec 严格校验通过。

• 三个场景都能生成标注图、CSV、JSON 和摘要。

• 不因缺少业务阈值而输出未经确认的合格/不合格结论。

3.2 现场素材验收

钢筋材料点数:

• 端面清晰照片能输出候选点数和标注图。

• 侧面、遮挡、裁切严重的照片必须输出补拍或复核。

• 如果系统对侧面图直接输出精确数量，则判定不通过。

钢筋套筒露丝:

• 能标出套筒和左右露丝区域。

• 配置阈值后，可以输出疑似不合规。

• 未配置阈值时，必须输出 `needs_standard_confirmation`。

• 如果未确认阈值就输出合格/不合格，则判定不通过。

混凝土表面:

• 能圈出疑似异常区域并生成标注图。

• 没有比例尺时，不输出宽度、长度、面积。

• 当前阶段只验收“疑似异常提示”，不验收“缺陷类别精判”。

3.3 会议验收

会议上需要让建设公司或质检负责人确认三件事:

1. 钢筋材料点数到底按什么口径验收。

2. 套筒露丝的合格阈值是什么，是否按规格分表。

3. 下一阶段交付形态是离线脚本、本地网页、H5 上传、Android APK，还是 iOS 兼容方案。

只有这三项确认后，才适合进入“可用于试点验收”的下一版。

4. 接下来要做什么

4.1 会前准备

• 从三类场景各挑 2 到 3 张代表图片，展示原图、标注图、CSV 结果。

• 准备一页话术: “AI 给证据和复核建议，最终验收仍由质检人员确认。”

• 准备问题清单，重点问点数口径、露丝标准、拍照规范、移动端形态。

4.2 会后第一阶段

• 固化业务规则: 点数单位、露丝阈值、需要测量时的比例尺要求。

• 出现场补拍清单: 端面照片、完整套筒两侧照片、混凝土缺陷正样本。

• 每个场景至少补 50 到 100 张可用样本，且要有正常样本和异常样本。

• 建立人工复核表，把 AI 标注结果分为接受、驳回、修正。

4.3 会后第二阶段

• 钢筋点数: 从启发式 Demo 升级为更稳定的检测模型或半自动标注流程。

• 套筒露丝: 按确认阈值输出疑似不合规清单，并补充尺度测量逻辑。

• 混凝土表面: 增加蜂窝、麻面、露筋、孔洞、裂缝等正样本后再做类别模型。

• 做一个简单 H5 或本地网页，让现场人员上传图片并拿到标注结果。

4.4 移动端建议

• 第一阶段不建议直接做 iOS 原生 App，因为 App Store/TestFlight、证书、审核和分发都会拖慢试点。

• 更建议先做 H5 或企业内网页上传，手机浏览器即可使用。

• 如果必须 App，Android APK 或企业内部分发会比 iOS 更快。

• iOS 可以作为后续兼容方向，不作为本次试点的前置条件。

5. 当前风险与领导可接受表述

可以说:

• “三个场景已经形成可运行 Demo。”

• “当前能输出标注图、结构化报告和人工复核状态。”

• “适合先做辅助质检和样本采集闭环。”

不建议说:

• “已经能自动验收合格/不合格。”

• “混凝土缺陷已经能稳定分类。”

• “钢筋侧面堆放照片可以精确点数。”

• “套筒露丝不用确认标准就能判定。”

建议对领导的结论:

当前项目具备推进价值，建议以“辅助质检 Demo + 现场补样 + 规则确认”为下一阶段目标。先把拍照规范、业务阈值和复核流程跑通，再决定是否产品化到 H5、Android 或 iOS。