AI质监需求对齐会议确认清单

建设公司沟通版 | 重点明确首批场景、拍摄规范、数据要求与首版交付边界

| 会议日期 | 2026年5月20日 |
| --- | --- |
| 会议目标 | 从质量管理AI需求中选出2-4个可快速验证的场景，并明确现场采集、识别规则、定位闭环和交付标准。 |
| 建议主线 | 先做手机拍照/短视频可完成、规则清楚、样本容易获取的场景；复杂测量和BIM一致性类需求放到后续批次。 |
| 预期产出 | 首批场景清单、每个场景的识别范围、拍摄规范、样本清单、Demo/POC交付形式、责任人和时间。 |

开场可直接这样说：本次会议先不讨论所有AI质检需求全部落地，重点是确定首批2-4个高频、规则清楚、拍照可实现的试点场景，并把拍摄方式、判定规则、数据样本和首版交付标准确认下来。

# 一、会议要明确的最终结论

## 结论清单

| 确认 | 事项 | 会上要问 | 记录/结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 首批试点场景 | 最终选哪2-4个？是否按“砼缺陷、支架顶托/底托、钢筋间距、材料计数”推进？ | 记录最终场景名称和优先级。 |
| □ | 每个场景识别对象 | 具体识别哪些问题？哪些先不做？例如裂缝宽度、石材平整度、焊缝质量是否放后续。 | 避免需求泛化成“什么都识别”。 |
| □ | 合格/不合格规则 | 判定依据来自规范、企业标准还是项目经验？阈值由谁提供？ | 没有规则就先做疑似问题提示。 |
| □ | 拍照/视频采集方式 | 谁拍、用什么设备、距离角度、是否全景+近景、是否带尺/标定板？ | 这是后续效果的关键。 |
| □ | 现场定位字段 | 结果是否必须关联项目、楼栋、楼层、轴线、构件编号、照片点位？ | 决定是否能进入整改闭环。 |
| □ | 样本和标注 | 是否有历史照片/视频？每类场景能否提供正负样本？谁负责确认标注？ | 确定Demo能否快速启动。 |
| □ | 首版交付形式 | 要离线Demo、手机拍照识别、问题清单，还是接入既有平台？ | 先定最小可交付版本。 |
| □ | 验收口径 | 误报、漏报、人工复核如何接受？Demo阶段看什么指标？ | 避免后期评价标准不一致。 |

# 二、建议优先讨论的场景

## 首批场景建议

| 优先级 | 场景 | 为什么适合先做 | 会议建议结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼结构表面缺陷自动查找 | 视觉特征直观，照片样本容易采集，能快速展示AI框选缺陷和问题清单。 | 建议作为首批必选，先识别蜂窝、麻面、裂缝、露筋等明显问题。 |
| 2 | 支架顶托/底托质量检测 | 规则相对明确，位置关系清楚，适合用手机照片做快速核查。 | 建议作为首批必选，先做外露长度、螺母状态、接触关系等可见问题。 |
| 3 | 钢筋工程数量、间距检测 | 质量管控高频，结果可视化强，但需要尺度标定和拍摄规范配合。 | 建议列为首批或第二优先，先限定平面钢筋网/规则区域。 |
| 4 | 材料进场数量识别 | 目标检测计数成熟，适合演示自动盘点，但要明确计根、计捆还是计批次。 | 可作为备选，时间足够时加入。 |

暂缓建议：盾构收敛变形、石材平整度/高低差、焊缝质量、BIM符合性识别等价值高，但对尺度标定、传感器、拍摄标准和数据样本要求更高，建议放到后续批次。

# 三、所有场景都要问清的共性问题

## 共性问题清单

| 确认 | 事项 | 会上要问 | 记录/结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 业务边界 | 这个场景人工质检现在怎么做？检查频率、责任人和整改流程是什么？ | 决定AI插入哪个环节。 |
| □ | 对象范围 | 识别对象是否限定在某类构件、某个施工阶段、某种拍摄视角？ | 范围越清楚，越容易快速交付。 |
| □ | 判定标准 | 哪些情况一定报警？哪些只是提示人工复核？阈值是否有书面依据？ | 先区分“识别”和“判定”。 |
| □ | 位置关系 | 异常和构件、轴线、支撑件、相邻钢筋之间的关系怎么定义？ | 涉及测距、间距和构件定位。 |
| □ | 拍摄规范 | 需要全景、近景还是视频扫拍？是否必须正拍？是否允许斜拍？ | 拍摄不统一会直接影响识别。 |
| □ | 尺度来源 | 需要算长度、面积、间距时，尺度来自钢尺、标定板、已知构件尺寸还是AR测距？ | 没有尺度就不要承诺精确尺寸。 |
| □ | 数据闭环 | AI结果输出给谁？是问题清单、整改通知、统计报表，还是接入现有系统？ | 决定交付界面和字段。 |
| □ | 安全合规 | 现场视频照片是否可用于模型训练？是否需要脱敏？是否允许外发？ | 提前规避数据使用风险。 |

# 四、首批场景逐项确认

## 1. 砼结构表面缺陷自动查找

| 位置关系 | 要明确缺陷相对构件的位置，例如墙、柱、梁、板的构件编号、楼层、轴线、边角/中部位置；如果要估算缺陷面积，需要画面中有明确尺度参照。 |
| --- | --- |
| 拍摄引导 | 建议全景+近景两张：全景用于定位构件，近景用于识别缺陷。近景尽量正对表面，避免强反光、阴影、水渍遮挡；如需面积估算，照片内放钢尺、标定板或其他已知尺寸参照物。 |
| 会上必须问清 | 优先识别哪些缺陷：蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞、掉角？裂缝宽度/长度、蜂窝面积是否有报警阈值？首版是否接受只输出“疑似缺陷+人工复核”？ |
| 首版交付边界 | 首版建议做离线图片识别Demo：框选缺陷位置、输出缺陷类型、置信度和问题截图。面积和裂缝宽度先作为可选能力，依赖标尺/标定板。 |

## 2. 支架顶托/底托质量检测

| 位置关系 | 核心是立杆、顶托/底托、丝杆、螺母、主楞/垫板之间的关系。要判断丝杆外露长度、螺母旋合状态、顶托是否有效支撑、底托是否落在垫板或基础上。 |
| --- | --- |
| 拍摄引导 | 建议侧向或45度拍摄，画面必须包含立杆、顶托/底托、丝杆、螺母和接触面；如果要量外露长度，必须放入钢尺或使用固定距离标定。避免只拍局部螺母导致无法判断支撑关系。 |
| 会上必须问清 | 外露长度合格阈值是多少？不同型号顶托/底托是否标准不同？顶托偏斜、悬空、未顶紧、底托无垫板是否都算问题？哪些问题首版必须做，哪些后续做？ |
| 首版交付边界 | 首版建议先识别构件和明显异常：顶托/底托存在性、丝杆外露疑似超限、螺母状态异常、接触关系异常。精确测量在拍摄标定后再承诺。 |

## 3. 钢筋工程数量、间距检测

| 位置关系 | 要明确相邻钢筋中心距、横纵向钢筋方向、检测区域边界，以及是否只针对规则平面钢筋网。复杂梁柱节点、密集搭接区、遮挡严重区域建议先排除。 |
| --- | --- |
| 拍摄引导 | 尽量正对钢筋平面拍摄，画面包含完整检测区域和边界；需要钢尺、标定板、已知模板尺寸或已知钢筋直径作为尺度参照。视频扫拍要保持速度稳定，并避免大角度透视。 |
| 会上必须问清 | 检测的是根数、间距、漏筋、保护层还是绑扎状态？允许偏差是多少？是否需要和图纸比对？首版能否先做单张照片内的数量和粗略间距检测？ |
| 首版交付边界 | 首版建议限定平面钢筋网：识别钢筋方向、根数、疑似间距超限位置。图纸比对、保护层厚度、复杂节点识别放到第二阶段。 |

## 4. 材料进场数量识别

| 位置关系 | 要明确计数单位：根、捆、件、平方米、立方米还是批次。材料应尽量规则堆放，并与材料标牌、规格型号、进场单据建立关系。 |
| --- | --- |
| 拍摄引导 | 拍摄时需要覆盖完整堆放区域，尽量从正面或斜上方拍，减少遮挡；一张全景保留批次/标牌信息，一张近景展示材料端部或规格。堆放凌乱时只能做估算或提示人工复核。 |
| 会上必须问清 | 优先材料是哪几类：钢筋、钢管、方木、模板、管材？是否要求和进场单据自动比对？误差范围能接受多少？ |
| 首版交付边界 | 首版建议做可见目标计数：按照片/视频统计钢筋、管材或方木数量，输出数量、截图和人工复核提示。重量、体积和单据比对后续再做。 |

# 五、拍照/视频采集规范要点

## 采集规范字段

| 类别 | 必须明确 | 建议要求 |
| --- | --- | --- |
| 定位字段 | 项目、楼栋、楼层、轴线、构件编号、施工区域、拍摄人、拍摄时间。 | 现场二维码或表单填写，避免照片脱离位置后无法整改。 |
| 画面类型 | 全景用于定位，近景用于识别，复检照片用于闭环。 | 重要问题尽量保留全景+近景两张。 |
| 角度距离 | 是否正拍、侧拍、斜拍；大致距离范围；是否允许视频扫拍。 | 测量类场景尽量正拍，减少透视误差。 |
| 尺度参照 | 钢尺、标定板、已知构件尺寸、已知材料规格、AR测距或固定摄像头标定。 | 没有尺度参照时只输出疑似识别，不输出精确尺寸。 |
| 画质要求 | 清晰、无遮挡、光照均匀，目标占画面比例足够。 | 模糊、逆光、严重遮挡、过远照片应退回重拍。 |
| 样本结构 | 每个场景要有合格样本、问题样本、不同光照/距离/角度样本。 | 首批每个场景先要30-50张照片或5-10段短视频。 |

对外口径：拍照规范不是额外负担，而是AI质检能否稳定落地的前提。第一版可以先把拍摄要求做轻：全景定位、近景识别、必要时带尺。

# 六、首版交付边界建议

## MVP边界

| 事项 | 首版建议做 | 首版暂不承诺 |
| --- | --- | --- |
| 识别方式 | 离线Demo或手机上传图片/短视频后识别。 | 现场实时全覆盖监控。 |
| 输出内容 | 问题截图、框选位置、问题类型、置信度、复核状态。 | 所有尺寸都精确测量。 |
| 规则判定 | 有明确阈值的做合格/不合格；无阈值的做疑似问题提示。 | 替代人工最终验收结论。 |
| 数据闭环 | 导出问题清单，可按项目/楼层/构件筛选。 | 复杂流程系统深度集成。 |
| 验收指标 | 看识别效果、拍摄规范可执行性、误报/漏报是否可接受。 | 直接用生产级准确率考核第一版Demo。 |

# 七、会后动作与责任分工

## 行动项清单

| 行动项 | 责任方 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确定首批试点场景 | 建设公司/我方共同确认 | 会后当天 | □ 已确认 □ 待补充 |
| 提供现场样本 | 建设公司 | 1-2个工作日 | 每个场景30-50张照片或5-10段短视频 |
| 整理拍摄规范 | 我方 | 1个工作日 | 形成现场采集说明 |
| 制作首版Demo | 我方 | 按数据到位时间评估 | 先离线识别，再评估平台接入 |
| 确认验收口径 | 建设公司/我方 | Demo前 | 误报、漏报、人工复核流程 |

## 会议记录区

最终确定首批场景：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

现场数据联系人：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

需要建设公司补充的规范/图纸/样本：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

我方会后输出物：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

其他风险或限制：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________